DOCUMENTAÇÃO DO FRAMEWORK MQTT

Sumário

Sumário

1 Considerações Iniciais – Framework MQTT	2

1.1 O que é o protocolo MQTT	3

2 O Framework MQTT	7

2.1 O Gateway LoRa MQTT	9

2.2 O Nível 2-3 com MQTT	10

2.3 Fluxo dos Pacotes de Uplinks - Subida	11

2.4 Fluxo dos Pacotes de Downlink - Descida	14

2.5 Nível 1 – Firmware do Nó Sensor LoRa MQTT	17

2.6 Nível 1 – Firmware do Gateway LoRa MQTT	17

2.7 Python Nível 2 e 3 – Arquivo .N2_N3_MoT_MQTT.py	19

2.8 Python Nível 4 – Armazenamento em arquivos TXT	22

2.9 Python Nível 5 – Arquivo .N5_Media.py	22

2.10 Python Nível 6 – Arquivo .N6_Lumi_media_RSSI.py	23

2.11 Python Nível 6 – Arquivo .N6_LED.py	24

# Considerações Iniciais – Framework MQTT

O Framework é parte integrante da TpM para a implementação de uma solução IoT. Esse documento trata-se do Framework MQTT que tem como diretriz o Framework Básico da TpM, sendo este último o referencial para todos os trabalhos no WissTek-IoT.

Este documento trata-se da apresentação deste Framework MQTT, e as implementações realizadas em relação ao Framework Básico, onde o tráfego de dados entre o Gateway LoRa e o Nível 2_3 (Python), deixa de ser cabeado através de uma conexão Serial-USB e passa a ter um Broker MQTT como uma “ponte” entre estes dois elementos de Nível 2, conforme ilustrado abaixo.

Este exemplo de implementação de um Broker MQTT no Framework, permite através da desconexão física (cabo USB), reposicionar o Gateway LoRa, distante da máquina local (onde rodam os Pythons), desde que a sua localidade possua cobertura de rede Wi-Fi com acesso à internet, permitindo inclusive o acesso aos dados dos sensores (Nível 1), bem como o gerenciamento de redes LoRa instaladas remotamente.

## O que é o protocolo MQTT

O protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) foi inventado em 1999 pela IBM, inicialmente conhecido por IBM MQ Series, a princípio para ser utilizado no setor de petróleo e gás, para atender a necessidade de um protocolo leve, de largura de banda mínima e baixo consumo de bateria para monitorar oleodutos via satélite. Em 2010, a IBM lançou o MQTT 3.1 como um protocolo gratuito e aberto para qualquer pessoa implementar, e em 2013 foi realizada a padronização pelo órgão de especificação Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), que lançou em 2019 uma versão atualizada do MQTT 5, onde foi considerado o MQTT como nome oficial do protocolo.

Devido a suas característica de leveza, através de sua implementação com poucas linhas de código e a necessidade de baixo consumo de recursos para as operações de envio e recebimento de mensagens chamadas de Tópicos, o protocolo MQTT tem atendido em escalabilidade aplicações em Soluções em Internet das Coisas (IoT), para a troca de informações entre os dispositivos de rede.

[https://aws.amazon.com/pt/what-is/mqtt/]

Ele opera no modelo Publish/Subscribe (Publicação e Assinatura), onde dispositivos publicam dados através de Tópicos em servidores intermediários (brokers), que os distribuem aos dispositivos de rede inscritos através de assinatura neste Tópico publicado.

O modelo acima de publicação/assinatura ilustra a definição entre clientes e agente (Broker) de uma rede de comunicação MQTT, que requerer a implementação uma pilha TCP/IP para se comunicarem através de Tópicos de mensagens. Os clientes nunca se conectam entre si, apenas com o agente broker.

Cliente MQTT - Basicamente, qualquer dispositivo que se comunique por MQTT em uma rede pode ser chamado de dispositivo cliente MQTT. Se o cliente estiver transmitindo Tópicos de mensagens, atuará como publicador, se estiver recebendo mensagens de um Tópico, atuará como assinante ou destinatário.

Agente MQTT - O agente MQTT é o sistema backend chamado de Broker MQTT. Entre as responsabilidades do agente estão:

- Coordenar mensagens dos Tópicos entre os diferentes clientes.

- Receber e filtrar mensagens.

- Identificar os clientes inscritos em cada Tópico de mensagem e enviar as mensagens a eles.

- Autorizar e autenticar clientes MQTT a publicarem e a se inscreverem.

- Transmitir mensagens a outros sistemas para análise posterior.

- Solucionar mensagens e sessões de clientes perdidas.

São especificados 3 tipos de QoS (Quality of Service) para o protocolo MQTT:

- QoS 0: No máximo uma vez - o cliente publica o Tópico da mensagem sem confirmação de recebimento do Broker, o que não garante que a mensagem foi recebida ou publicada;

[Publicador] --- PUBLISH (QoS 0) ---> [Broker]

- QoS 1: Ao menos uma vez - o cliente publica o Tópico da mensagem com uma simples confirmação ACK de recebimento do Broker, caso não receba ACK, o cliente reenvia a mensagem, o que pode gerar duplicatas de mensagens;

- [Publicador] --- PUBLISH (QoS 1) ---> [Broker]

- [Publicador] <--- PUBACK (ACK) ------- [Broker]

- QoS 2: Somente uma vez - é o nível mais seguro e complexo. Garante que a mensagem será entregue uma única vez, sem perdas ou duplicações. Utiliza um handshake (aperto de mãos) de 4 etapas:

- [Publicador] --- PUBLISH (QoS 2) -------------> [Broker]

- [Publicador] <--- PUBREC (Received) ----------- [Broker]

- [Publicador] --- PUBREL (Release) -----------> [Broker]

- [Publicador] <--- PUBCOMP (Complete) --------- [Broker]

As bibliotecas PubSubClient (QoS 0) e MQTT (QoS 1) da plataforma Arduíno, atendem a implementação do protocolo MQTT sobre o a capacidade de processamento do Hardware ESP32 do Kit PKLoRa. É necessário avaliar a capacidade de processamento do Hardware ESP32 para implementação do QoS 2, bem como bibliotecas compatíveis com este nível de implementação.

Todavia o Framework da TpM, através da implementação do protocolo MoT sobre o MQTT, conforme demonstrado em aula, está preparado para uma implementação de QoS através do gerenciamento da rede pelo Framework de MAC centralizada, com o controle sobre as camadas Físicas, MAC, de Rede, de Transporte e de Aplicação dos dispositivos de rede LoRa, desde que implementados os Pacotes de descida (Downlink) e Pacotes de subida (Uplink).

O Framework MQTT implementado possui QoS 1, com confirmação ACK (Acknowledgment) pelo Broker MQTT da publicação dos Tópicos dos Pacotes de Downlink e de Uplink.

Dois Brokers MQTT foram testados e validados para este Framework, sendo eles Mosquitto e HiveMQ. São Broker MQTT de código aberto (público) e exclusivamente para testes e prototipagem, sem implementação de segurança, Desta forma, dados sensíveis devem ser criptografados, caso sejam publicados em Tópicos nestes Brokers, pois qualquer cliente MQTT que possua acesso as publicações e inscrição nestes Tópicos.

Estes Brokers também fornecem serviços por assinatura, desta forma é possível a adição de chaves de segurança para publicar e se inscrever em cada Tópico criado. Exemplos de Brokers MQTT.

# O Framework MQTT

O Framework MQTT segue as diretrizes do Framework Básico apresentado como parte integrante da TpM, onde há a adição ao Nível 2 de conectividade um Broker MQTT, com a função de executar uma ponte entre o Gateway LoRa e o elemento de Borda – Níveis 2 e 3.

Assim como o Framework Básico, o Framework MQTT apresenta uma Solução IoT completa, e inclui todos os componentes necessários em cada nível do modelo de referência.

Este Framework MQTT possui a mesma concepção e segue o modelo de código de cores de cada nível do Framework Básico, conforme descritos abaixo:

Nível 1 – faz a medida da luminosidade e comanda o LED amarelo.

Nível 2 – tecnologia de comunicação, que será o LoRa.

Nível 3 – coleta a luminosidade vinda do Nível 1 e envia comando para acionar LED no Nível 1.

Nível 4 – armazenamento de dados em tempo real e em tempo não real.

Nível 5 – processamento dos dados brutos para gerar os dados processados.

Nível 6 – exibição de gráfico da luminosidade e entrada de parâmetro para acionar o LED amarelo.

Este documento, tem por objetivo detalhar exclusivamente a principal diferença entre os Frameworks Básico e MQTT, a adição ao Nível 2 de conectividade, de Broker MQTT, e principalmente o novo fluxo dos dados da rede, através do tráfego dos Pacotes de descida (Downlink) e dos Pacotes de subida (Uplink).

Todos os demais Níveis, permanecem idênticos, assim como também se mantém o tamanho dos Pacotes em 20 bytes, a alocação na pilha de protocolo MoT e funções de cada byte dos Pacotes de DL e UL.

Esta implementação altera exclusivamente a camada física (PHY) do Nível 2 de conectividade entre o Gateway LoRa e a Borda de Níveis 2-3, desconectando-os fisicamente a conexão Serial-USB, e adicionando no lugar o Broker MQTT. As demais camadas e funções da pilha do protocolo MoT, também se mantêm idênticas a do Framework Básico, assim não tem interferência sobre a rede LoRa da Solução IoT proposta no Framework Básico.

## O Gateway LoRa MQTT

O Gateway LoRa MQTT, possui conectividade a redes Wi-Fi (somente redes 2.4GHz) através de seu Hardware, um ESP32 Dev Module. Assim, deve estar posicionado em ambientes com este tipo de cobertura e com acesso à Internet, para que consiga se conectar a um Broker MQTT, para que seja possível o fluxo de dados entre os elementos Gateway LoRa ao Elemento de Borda.

Os seguintes parâmetros devem ser modificados no Firmware do Gateway LoRa, através da plataforma Arduíno antes do Upload:

Redes Wi-Fi na void setup()

// Cadastre quantas redes você quiser (SSID, Senha) para fallback

wifiMulti.addAP("SSID_WIFI_1", "senha_1");

wifiMulti.addAP("SSID_WIFI_2", "senha_2");

Broker MQTT - escolha entre os Brokers Mosquitto ou HiveMQ

// Configurações do Broker Mosquitto (Usando o broker público oficial)

const char* MQTT_BROKER = "test.mosquitto.org";

// Configurações do Broker HiveMQ (Usando o broker público oficial)

//const char* MQTT_BROKER   = "broker.hivemq.com";

Tópicos de Downlink (TOPIC_DL) e Uplink (TOPIC_UL) – Definição do nome

const char* TOPIC_DL      = "mot_lora_mqtt_SEU_RA/gateway/downlink";

const char* TOPIC_UL      = "mot_lora_mqtt_SEU_RA/gateway/uplink";

## O Nível 2-3 com MQTT

No Nível 2-3 com MQTT, também deverá ser feita a escolha do Broker de preferência, deixe-o sem a função # de comentário do Python, e para o outro Broker que não será utilizado comente a linha com a função #:

Utilizar a função de # do Python para comentar o Broker não utilizado.

# ===== Configurações MQTT =====

BROKER        = "test.mosquitto.org"

#BROKER        = "broker.hivemq.com"

PORTA_MQTT    = 1883

Também, edite a nomenclatura dos Tópicos de Publicação e de Inscrição, renomeando os Tópicos de DL e UL de acordo com o programado no Gateway LoRa, como o seu RA ou outra nomenclatura, como SOBRENOME de forma a evitar que mais um aluno realize Publicações e Inscrições no mesmo Tópico, o que poderá implicar em conflito de medidas, já que ambos estarão utilizando os mesmos Tópicos.

# MODIFIQUE O TOPIC_DL E TOPIC_UL de acordo com SEU_NOME

TOPIC_DL      = "mot_lora_mqtt_SEU_RA/gateway/downlink"

TOPIC_UL      = "mot_lora_mqtt_SEU_RA/gateway/uplink"

OBS.: Estas configurações devem ser as mesmas do Gateway LoRa MQTT

## Fluxo dos Pacotes de Uplinks - Subida

Assim como no Framework Básico, os Pacotes de Uplink (Subida) são montados via protocolo MoT pelo Nó Sensor e são transmitidos ao Gateway via rede LoRa, com os seguintes dados:

- Valor da medida de luminosidade (LDR) – Camada de Aplicação;

- Contadores de Downlink e Uplink – Camada de Transporte;

- Endereçamento do Nó Sensor e Gateway – Camada de Rede;

- Nível de Bateria (caso implementado) - Camada MAC;

- Valores medidos de RSSI e SNR do Pacote DL – Camada Física;

Os Pacotes de Uplink, transmitidos pelo Nó Sensor LoRa, são recebidos e processados pelo Gateway LoRa MQTT, que executa as seguintes funções:

- Conecta-se a um Broker MQTT via rede Wi-Fi com acesso à Internet;

- Faz a recepção via rede Lora e armazena o novo Pacote de Uplink;

- Adiciona os valores medidos de RSSI e SNR ao Pacote de Uplink;

- Monta o Pacote de Uplink via protocolo MoT como Payload do Tópico de Uplink TOPIC_UL e o publica no Broker;

- Recebe ACK (confirmação da publicação) do broker MQTT (QoS 1);

O Tópico de Uplink TOPIC_UL publicado pelo Gateway LoRa MQTT contendo em seu payload o conteúdo o próprio Pacote_UL, é então disponibilizado pelo Broker MQTT neste Tópico aos clientes MQTT inscritos neste Tópico.

O Nível 2-3 (Python) do Framework, deverá estar conectado ao Broker como seu cliente MQTT, e inscrito neste Tópico Pacote_UL, para que tenha a permissão de realizar a sua leitura.

Após lido o Tópico Pacote_UL, o Nível 2-3 extrai do payload, e o decodifica e armazena o Pacote UL no Nível 4 do framework (dados brutos).

À partir deste processo de armazenamento, o Framework segue processando os dados brutos pelo Nível 5, e o Nível 6 realiza a exibição dos dados processados pelo Nivel 5, armazenados também no Nivel 4, exatamente como no Framework Básico.

## Fluxo dos Pacotes de Downlink - Descida

Os Pacotes de Downlink, transmitidos pelo Framework em direção ao Nó Sensor, são parametrizados e montados pelo Nível 2-3 (Python), que executa as seguintes funções:

- Conecta-se a um Broker MQTT via rede Wi-Fi ou Ethernet com acesso à Internet;

- Lê parâmetros do Nível 4 (comando do LED Amarelo ativado/desativado), tempo entre pacotes, podendo ser implementado configuração de rádio LoRa, quantidade de medidas, contador de Pacotes DL, e monta o Pacote de Downlink seguindo o protocolo MoT no payload do Tópico de Downlink TOPIC_DL e o publica no Broker;

- Recebe ACK (confirmação da publicação) do broker MQTT (QoS 1);

O Tópico de Uplink TOPIC_DL publicado pelo Nível 2-3 no Broker MQTT contendo em seu payload o conteúdo o próprio Pacote_DL, é então disponibilizado pelo Broker MQTT neste Tópico aos clientes MQTT inscritos neste Tópico.

O Gateway LoRa MQTT, deverá estar conectado ao Broker como seu cliente MQTT, e inscrito neste Tópico Pacote_DL, para que tenha a permissão de realizar a sua leitura.

Após lido o Tópico Pacote_DL, o Gateway LoRa MQTT extrai do payload, decodifica e armazena o Pacote DL.

Em seguida, assim como no Framework Básico, o Gateway LoRa encaminha o Pacote DL pela SPI ao RFM95 (rádio LoRa) para ser transmitido, endereçado ao Nó Sensor LoRa.

Assim como no Framework Basic, no Framework MQTT, o Pacote de Downlink o Nó Sensor LoRa, que possui como execução principal no void loop () a função de escutar o Rádio LoRa, de forma a identificar chegada de novos Pacotes DL, conforme abaixo:

- Caso identificado novo Pacote DL, via comunicação SPI com o RFM95, realiza a leitura e armazena o Pacote_DL - Camada PHY;

- Faz a leitura dos valores medidos de RSSI e SNR e armazena;

- Pode realizar leitura do tempo entre pacotes - Camada MAC preparada;

- Caso Pacote Downlink esteja endereçado a este Nó Sensor - análise na Camada de Rede, chama a Camada de Transporte, caso contrário, descarta o pacote;

Na Camada de Transporte realiza a contagem de Pacotes DL;

Na Camada de Aplicação atua sobre o LED Amarelo - lê byte 16;

## Nível 1 – Firmware do Nó Sensor LoRa MQTT

Este Firmware deve ser carregado no Dispositivo do Kit PKLoRa Nó Sensor LoRa.

Pasta “0_Sensor_LoRa_MQTT_V0_0”

## Nível 1 – Firmware do Gateway LoRa MQTT

Este Firmware deve ser carregado no Dispositivo Gateway LoRa do Kit PKLoRa, mas deve ser previamente configurados os Tópicos de Publicação dos Pacotes de DL e UL, e a conectividade do ESP32 com a Rede Wi-Fi local, conforme descrito abaixo.

Pasta “1_Gateway_LoRa_MQTT_V0_0”

O Broker MQTT público utilizado para as publicações é o MOSQUITTO ou o HIVEQM, não utilize ele para dados sensíveis:

BROKER        = "broker.hivemq.com"

PORTA_MQTT    = 1883

Modificar os Tópicos de publicações no Broker MQTT de DL e UL, alterando-os com o seu nome ou sobrenome (SEU_RA), de forma a diferenciar as publicações de mesmo Framework de cada aluno no Broker MQTT.

TOPIC_DL      = "mot_lora_SEU_RA/gateway/downlink

TOPIC_UL      = "mot_lora_SEU_RA/gateway/uplink

Configuração da sua rede Wi-Fi para conexão do ESP32 à Internet:

- Dentro da função SETUP, edite os campos SSID e Senha, inserindo as redes Wi-Fi (somente redes 2.4GHz), para conectividade do gateway LoRa à Internet e ao broker MQTT , através de sua rede Wi-Fi. Insira a quantidade de redes necessárias para casos de fallback.

Somente após as modificações dos Tópicos de DL e UL e configuração da rede Wi-Fi com Internet, este Firmware deverá ser carregado no Dispositivo Gateway LoRa do Kit PKLoRa.

## Python Nível 2 e 3 – Arquivo .N2_N3_MoT_MQTT.py

Nesta aplicação, de Níveis 2-3 , é realizado os testes LoRa.

Aqui, cada aluno deve modificar a nomenclatura dos Tópicos DL e UL a serem publicados e lidos no Broker MQTT.

O Broker MQTT público utilizado para as publicações é o MOSQUITTO ou HIVEQM:

BROKER        = "broker.hivemq.com"

PORTA_MQTT    = 1883

Modificar/Alterar os Tópicos de publicações no Broker MQTT de DL e UL, alterando (SEU_NOME) com o seu nome ou sobrenome, de forma a diferenciar as publicações de mesmo Framework de cada aluno no Broker MQTT.

TOPIC_DL      = "mot_lora_SEU_RA/gateway/downlink

TOPIC_UL      = "mot_lora_SEU_RA/gateway/uplink

obs: Os tópicos devem ter os mesmos nomes que estão configurados no Gateway.

Caso alterada as configurações de rádio LoRa nos Firmwares dos Dispositivos de rede LoRa - Nó Sensor e Gateway, alterar o valor da variável Tempo_entre_pacotes, conforme o tempo de rádio LoRa no ar da rede.

Ao executar o Python (Run => F5), a aplicação irá se conectar ao Broker público MQTT HIVEQM através da porta 1883, e se inscrever nos tópicos.

O usuário deverá inserir o número de medidas para a realização dos testes LoRa, ou “0” para encerrar a aplicação.

Após inserido o número de medidas do teste LoRa, a aplicação N2_N3 realiza a publicação dos Pacotes de Downlink no Broker MQTT, e aguarda em seguida, uma publicação do Gateway Lora no Broker MQTT do Pacote de Uplink, gerado pelo Nó Sensor LoRa.

Um “timeout=Tempo_entre_pacotes” monitora o intervalo de tempo entre as publicações dos pacotes de Downlink e Uplink, e caso uma nova publicação não ocorra neste intervalo de tempo, é contabilizado como um Pacote Perdido – Pacote UL não recebido.

## Python Nível 4 – Armazenamento em arquivos TXT

Arquivos de LOG, igualmente ao Framework Basic são gerados conforme a execução de cada teste, para armazenamento das medidas dos dados brutos do Nó Sensor (Luminosidade) e de gerência, para processamento e leitura nos Níveis superiores, em formato TXT.

Estrutura de arquivos do Nível 4:

## Python Nível 5 – Arquivo .N5_Media.py

Nesta aplicação, de Nível 5 – Processamento / Abstração, é calculada a Média das amostras brutas de Luminosidade do teste em execução.

## Python Nível 6 – Arquivo .N6_Lumi_media_RSSI.py

Nesta aplicação, uma janela é gerada para mostrar em tempo real as últimas 60 medidas do teste em execução, com as informações da Luminosidade e sua Média calculada no Nível 5, e as RSSIs de Downlink e Uplink em dBm.

## Python Nível 6 – Arquivo .N6_LED.py

Nesta aplicação, uma janela é gerada de forma a comandar o LED Amarelo do Nó Sensor, através do comando em “1” do byte 16 do Pacote de Downlink.