FEE-247 – DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES IOT COM LORA E LORAWAN

Módulo 6 – Framework MQTT

Tópico 6.4 – Preparação do Ambiente

Sumário

Sumário

1	Framework PKLoRa – MQTT – Preparação do Ambiente de trabalho na plataforma Arduíno	3

1.1	Instalando as Bibliotecas MQTT na plataforma Arduíno	4

1.2	Instalar a Biblioteca: PubSubClient by Nick O’Leary - Versão 2.8	5

1.3	Instalar a Biblioteca: MQTT by Joel Gaehwiler - Versão 2.5.3	5

2	Instalando as bibliotecas do Python	6

2.1	Testando se a biblioteca foi instalada corretamente	9

Apêndice 1 – Código teste para o Python usando o MQTT	11

3	Programando os Firmwares no Kit PKLoRa – Framework MQTT	12

3.1	Programando o Firmware no Nó Sensor do Kit PKLoRa	12

3.2	Programando o Firmware no Gateway do Kit PKLoRa	16

3.3	Configurando o Broker MQTT e os Tópicos de DL e UL	22

## Framework PKLoRa – MQTT – Preparação do Ambiente de trabalho na plataforma Arduíno

Este documento, tem por finalidade prover uma instrução de preparação do ambiente de trabalho para a execução do Framework PKLoRa – MQTT, do curso FEE-247 em Desenvolvimento de Soluções IoT com LoRa e LoRaWAN oferecido pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Unicamp – Laboratório Wisstek IoT.

Parte-se do princípio que o Framework Básico com o Kit PKLoRa já tenha sido executado, tendo o aluno, em seu ambiente de trabalho, instalados a plataforma Arduíno, bem como o ambiente desenvolvedor Python, e suas bibliotecas correspondentes.

## Instalando as Bibliotecas MQTT na plataforma Arduíno

Na figura acima, é exemplificado o acesso ao Menu de Gerenciamento das Bibliotecas, com o ícone à esquerda do Arduíno IDE (LIBRARY MANAGER).

A Biblioteca LoRa by Sandeep Mistry Vs. 0.7.0 deve estar previamente instalada, caso não a tenha, esta versão deverá ser instalada.

Para o Framework PKLoRa MQTT, duas bibliotecas deverão ser adicionadas, instalando-as através do Library Manager na plataforma Arduíno, de forma a correta compilação do código e Download ao Dispositivo Gateway LoRa-MQTT:

## Instalar a Biblioteca: PubSubClient by Nick O’Leary - Versão 2.8

## Instalar a Biblioteca: MQTT by Joel Gaehwiler - Versão 2.5.3

## Instalando as bibliotecas do Python

Agora é necessário incluir a biblioteca e dependências do Python, que serão necessários para executar adequadamente os códigos.

Aperte a tecla Windows no seu teclado. Na aba de pesquisa, digite cmd e clique enter.

Clicando em Prompt do Comando terá a seguinte tela.

Devem ser instaladas as bibliotecas. A próxima tela mostra o comando e basta dar Enter.

Copie e cole no terminal:

- pip install paho-mqtt

Para ver as bibliotecas instaladas, digite pip list e pressione enter.

Verifique se a biblioteca paho-mqtt está presente nesta lista

## Testando se a biblioteca foi instalada corretamente

Para testar se a biblioteca paho-mqtt foi instalada de forma correta no seu computador, vamos executar um código teste na sua IDE para utilizar o MQTT.

Abra a IDE

Vá em File e clique em New file

Vai abrir a área onde deve ser colocado o código do Apêndice 1.

Execute o código

Resultado esperado

# Apêndice 1 – Código teste para o Python usando o MQTT

Copie e Cole na sua IDE

import paho.mqtt.client as mqtt

try:

c = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

except:

c = mqtt.Client()

print("paho-mqtt OK")

## Programando os Firmwares no Kit PKLoRa – Framework MQTT

Você deverá baixar da plataforma GitHub ou do Classroom o Arquivo ZIP do Framework MQTT, e em seguida descompactá-lo, se necessário.

A pasta acima possui sub-pastas com os arquivos de Firmware e Códigos Python para cada Nível do Framework.

## Programando o Firmware no Nó Sensor do Kit PKLoRa

Ao abrir a pasta “0_Sensor_LoRa_MQTT_V0_0” os arquivos do Firmware do Nó Sensor LoRa estarão conforme abaixo. Abra o arquivo principal na plataforma Arduíno: 0_Sensor_LoRa_MQTT_V0_0.ino

Lembre-se de que o Nó Sensor do Kit PKLoRa possui o sensor LDR e o LED Amarelo, com algumas versões com um Buzzer adicional em seu Hardware, distinguindo-se do Gateway LoRa.

Conecte o Nó Sensor do Kit PKLoRa a uma porta USB de seu computador e na plataforma Arduíno, selecione o modelo do ESP32 da placa de desenvolvimento do projeto “ESP32 Dev Module”, conforme a figura abaixo, e selecione a serial ao qual o Nó Sensor está conectado.

Faça Upload do Firmware no Nó Sensor LoRa:

Após selecionado o modelo de Hardware ESP32 como “ESP32 Dev Module”, e a porta serial ao qual o mesmo está conectado, no Exemplo acima, na porta serial 11 => COM11 Serial Port (USB), vá ao Menu Sketch e selecione Upload, ou simplesmente selecione sobre a seta à direita no Menu principal, ou mesmo utilize as teclas de atalho Ctrl+U.

ou Ctrl+U

Após o Firmware compilado e realizado o upload no Nó Sensor LoRa MQTT, uma janela Output, conforme abaixo exibirá 100% do código do Firmware efetuado o Upload.

Abrir no Menu Tools, a função Serial Monitor, ou com as teclas de atalho Ctrl+Shift+M, com a mensagem de LoRa Inicializado com Sucesso!

Lembre-se de ajustarno canto superior à direita da janela Serial Monitor, o “baud rate” da comunicação seria para 115200 baud.

O Nó Sensor LoRa MQTT está pronto para a execução do Framework.

## Programando o Firmware no Gateway do Kit PKLoRa

Ao abrir a pasta “1_Gateway_LoRa_MQTT_QoS1_V0_0” os arquivos do Firmware do Gateway LoRa MQTT estarão conforme abaixo. Abra o arquivo principal na plataforma Arduíno: 1_Gateway_LoRa_MQTT_QoS1_V0_0.ino

Lembre-se de que o Gateway do Kit PKLoRa NÃO possui o sensor LDR e NEM o LED Amarelo em seu Hardware, distinguindo-se do Nó Sensor LoRa.

Em especial no Gateway LoRa, você deve editar os parâmetros dos Tópicos de Publicação e de Inscrição do Broker MQTT, e escolher o Broker MQTT ao qual preferir, Mosquitto, ou HiveMQ.

OBS: São Brokers MQTT de testes e públicos, desta forma dados sensíveis devem ser evitados de serem publicados.

Configuração do Broker MQTT e dos Tópicos dos Pacotes DL e UL:

OBS: Estas configurações deverão ser as mesmas no Python N2-N3_MQTT.

Para a escolha do Broker de preferência, deixe-o sem a função // de comentário, e para o outro Broker comente a linha com a função //:

// Configurações do Broker Mosquitto (Usando o broker público oficial)

const char* MQTT_BROKER = "test.mosquitto.org";

// Configurações do Broker HiveMQ (Usando o broker público oficial)

//const char* MQTT_BROKER   = "broker.hivemq.com";

Também, edite a nomenclatura dos Tópicos de Publicação e de Inscrição, renomeando os Tópicos de DL e UL de acordo com o seu RA ou outra nomenclatura, como SOBRENOME de forma a evitar que mais um aluno realize Publicações e Inscrições no mesmo Tópico, o que poderá implicar em conflito de medidas, já que ambos estarão utilizando os mesmos Tópicos.

const char* TOPIC_DL      = "mot_lora_mqtt_SEU_RA/gateway/downlink";

const char* TOPIC_UL      = "mot_lora_mqtt_SEU_RA/gateway/uplink";

Configuração das redes Wi-Fi:

Na void setup() {

É possível declarar no Firmware quantas redes Wi-Fi, para casos de fallback, o Gateway possa se conectar, ou mesmo caso deseje realizar testes em mais de um ambiente e que possuam redes Wi-Fi distintas.

OBS: Esta família de ESP32 do hardware da PKLoRa se conecta apenas a redes Wi-Fi 2.4GHz, assim redes 5G não são funcionais a este Framework.

// Cadastre quantas redes você quiser (SSID, Senha)

wifiMulti.addAP("SSID_WIFI_1", "senha_1");

wifiMulti.addAP("SSID_WIFI_2", "senha_2");

Conecte o Gateway do Kit PKLoRa a uma porta USB de seu computador e na plataforma Arduíno, selecione o modelo do ESP32 da placa de desenvolvimento do projeto “ESP32 Dev Module”, conforme a figura abaixo, e selecione a serial ao qual o Gateway está conectado.

Faça Upload do Firmware no Gateway LoRa:

Após selecionado o modelo de Hardware ESP32 como “ESP32 Dev Module”, e a porta serial ao qual o mesmo está conectado, no Exemplo acima, na porta serial 12 => COM12 Serial Port (USB), vá ao Menu Sketch e selecione Upload, ou simplesmente selecione sobre a seta à direita no Menu principal, ou mesmo utilize as teclas de atalho Ctrl+U.

ou Ctrl+U

Após o Firmware compilado e realizado o upload no Gateway LoRa MQTT, uma janela Output, conforme abaixo exibirá 100% do código do Firmware efetuado o Upload.

Abrir no Menu Tools, a função Serial Monitor, ou com as teclas de atalho Ctrl+Shift+M, tendo similar a mensagem da Figura abaixo como Sucesso!

Lembre-se de ajustarno canto superior à direita da janela Serial Monitor, o “baud rate” da comunicação seria para 115200 baud.

O Gateway LoRa MQTT está pronto para a execução do Framework.

## Configurando o Broker MQTT e os Tópicos de DL e UL

Assim como no Firmware do Gateway, as configurações do Broker MQTT de preferência, e a nomenclatura dos Tópicos de DL e UL, deverão ser as mesmas para o Python N2_N3_MQTT_QoS1.py de forma ao Framework Publicar e se Inscrever nos mesmos tópicos, e poderem transmitir os Pacotes de DL e UL entre a rede LoRa do Framework, permitindo assim um correto fluxo de dados.

OBS: São Brokers MQTT de testes e públicos, desta forma dados sensíveis devem ser evitados de serem publicados.

Configuração do Broker MQTT e dos Tópicos dos Pacotes DL e UL:

OBS: Estas configurações deverão ser as mesmas programadas no Gateway LoRa.

Para a escolha do Broker de preferência, deixe-o sem a função # de comentário do Python, e para o outro Broker que não será utilizado comente a linha com a função #:

Utilizar a função de # do Python para comentar o Broker não utilizado.

# ===== Configurações MQTT =====

BROKER        = "test.mosquitto.org"

#BROKER        = "broker.hivemq.com"

PORTA_MQTT    = 1883

Também, edite a nomenclatura dos Tópicos de Publicação e de Inscrição, renomeando os Tópicos de DL e UL de acordo com o programado no Gateway LoRa, como o seu RA ou outra nomenclatura, como SOBRENOME de forma a evitar que mais um aluno realize Publicações e Inscrições no mesmo Tópico, o que poderá implicar em conflito de medidas, já que ambos estarão utilizando os mesmos Tópicos.

# MODIFIQUE O TOPIC_DL E TOPIC_UL de acordo com SEU_NOME

TOPIC_DL      = "mot_lora_mqtt_FUMACHI/gateway/downlink"

TOPIC_UL      = "mot_lora_mqtt_FUMACHI/gateway/uplink"

## Executando o Framework LoRa MQTT

Ao executar em “F5”, ou no Menu superior da IDLE do Pyhton

Run => Run Module

A janela abaixo irá executar, indicando os passos de conexão ao Broker MQTT escolhido.

O número de medidas de testes será requisitado. Digite o número de medidas, ou “0” para finalizá-lo, e em seguida pressione Enter.

Após finalizada as medidas, novamente será requisitado entrar com o número de medidas desejado, ou “0” para finalizar.

Os demais Níveis são idênticos ao Framework Básico demonstrado no curso FEE-247.

- N4 de Armazenamento;

- N5 de Processamento;

- N5 de Processamento;

- N6 de Visualização e Parâmetros;